Table S1. Water activity of binary hydrazine solutions (HDZ/H2O) at 25°C.

| m HDZ (mol.kg-1)  0.8 % | aw meas  0.004 |
| --- | --- |
| 1.02 | 0.956 |
| 1.52 | 0.950 |
| 2.01 | 0.946 |
| 2.52 | 0.938 |
| 3.02 | 0.931 |
| 4.04 | 0.911 |
| 5.15 | 0.888 |
| 5.98 | 0.860 |
| 7.13 | 0.832 |
| 8.07 | 0.807 |
| 9.04 | 0.783 |
| 9.32 | 0.778 |
| 10.03 | 0.754 |
| 11.04 | 0.732 |
| 12.27 | 0.706 |
| 13.03 | 0.686 |

Table S2. Water activity and density of binary hydrazinium nitrate solutions (HDZN/H2O) at 25°C.

| m HDZN (mol.kg-1)  1 % |  (g.cm-3)  5.10-5 | aw  0.0025 |
| --- | --- | --- |
| 0.28 | 1.00840 | > 0.950 |
| 0.59 | 1.02100 | > 0.950 |
| 0.81 | 1.02973 | > 0.950 |
| 1.02 | 1.03817 | > 0.950 |
| 1.49 | 1.05704 | > 0.950 |
| 1.99 | 1.07144 | 0.949 |
| 2.49 | 1.08730 | 0.938 |
| 2.99 | 1.10201 | 0.936 |
| 3.23 | 1.11073 | 0.927 |
| 3.49 | 1.11581 | 0.925 |
| 3.74 | 1.12464 | 0.922 |
| 3.98 | 1.12852 | 0.917 |
| 4.23 | 1.13496 | 0.915 |
| 4.48 | 1.14478 | 0.911 |
| 4.70 | 1.14749 | 0.907 |
| 4.98 | 1.15577 | 0.905 |
| 5.22 | 1.158766 | 0.903 |
| 5.49 | 1.16672 | 0.901 |
| 5.69 | 1.16905 | 0.896 |
| 5.92 | 1.17387 | 0.892 |
| 6.47 | 1.18862 | 0.883 |
| 6.97 | 1.19498 | 0.879 |
| 7.56 | 1.20506 | 0.875 |

Table S3. Water activity and density of binary hydroxylammonium nitrate solutions (HAN/H2O) at 25°C.

| m HAN (mol.kg-1)  0.8 % |  (g.ml-1)  5.10-5 | aw  0.0025 |
| --- | --- | --- |
| 0.42 | 1.01471 | > 0.950 |
| 0.85 | 1.03242 | > 0.950 |
| 1.22 | 1.04924 | > 0.950 |
| 1.60 | 1.06416 | 0.952 |
| 1.84 | 1.07266 | 0.945 |
| 2.01 | - | 0.941 |
| 2.21 | 1.08474 | 0.937 |
| 2.61 | 1.09849 | 0.928 |
| 2.99 | 1.11112 | 0.916 |
| 3.39 | 1.12308 | 0.908 |
| 3.78 | 1.13473 | 0.899 |
| 4.20 | 1.14662 | 0.891 |
| 4.57 | 1.1569 | 0.882 |
| 5.00 | 1.16834 | 0.871 |
| 5.15 | 1.17257 | 0.870 |
| 5.81 | 1.18832 | 0.855 |
| 6.39 | 1.20169 | 0.844 |
| 6.78 | 1.21111 | 0.835 |
| 7.33 | 1.22325 | 0.824 |
| 7.52 | 1.22606 | 0.821 |
| 8.00 | 1.23574 | 0.813 |
| 8.38 | 1.24331 | 0.805 |
| 8.79 | 1.25098 | 0.796 |
| 9.93 | 1.27121 | 0.777 |
| 10.16 | 1.27472 | 0.772 |
| 10.79 | 1.28497 | 0.761 |
| 11.34 | 1.29294 | 0.751 |