Experimental Data

Table 1a p,T data of near-critical curves for CO2 + 1-decanol.

| T / K | p / MPa | T / K | p / MPa | T / K | p / MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 393.59 | 24.63 | 339.87 | 21.12 | 307.20 | 43.07 |
| 389.40 | 24.24 | 338.48 | 21.12 | 306.64 | 46.78 |
| 385.77 | 23.93 | 336.78 | 21.13 | 306.03 | 50.14 |
| 382.11 | 23.77 | 335.27 | 21.17 | 305.78 | 53.30 |
| 378.78 | 23.50 | 333.64 | 21.29 | 305.53 | 56.85 |
| 375.55 | 23.30 | 331.53 | 21.42 | 305.36 | 60.40 |
| 372.76 | 23.08 | 329.08 | 21.72 | 305.22 | 63.80 |
| 369.75 | 22.88 | 327.13 | 21.97 | 305.17 | 67.20 |
| 367.37 | 22.70 | 325.30 | 22.43 | 305.22 | 70.85 |
| 364.55 | 22.46 | 322.84 | 22.98 | 305.31 | 73.20 |
| 361.17 | 22.28 | 320.90 | 23.63 | 305.41 | 77.50 |
| 358.65 | 22.10 | 319.23 | 24.79 | 305.51 | 80.37 |
| 356.07 | 21.92 | 316.20 | 26.60 | 305.61 | 83.30 |
| 353.21 | 21.76 | 314.79 | 27.70 | 305.80 | 87.60 |
| 350.38 | 21.54 | 312.75 | 29.80 | 306.05 | 90.30 |
| 347.73 | 21.40 | 311.46 | 32.10 | 306.25 | 93.50 |
| 344.94 | 21.29 | 309.84 | 34.77 | 306.47 | 97.10 |
| 343.24 | 21.21 | 308.92 | 37.45 | 306.71 | 96.64 |
| 341.38 | 21.14 | 307.99 | 40.40 |  |  |

Table 1b p,T data of near-critical curves for CO2 + 1-tetradecane.

| T / K | p / MPa | T / K | p / MPa | T / K | p / MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 393.52 | 22.66 | 307.35 | 9.10 | 283.55 | 33.28 |
| 387.67 | 22.18 | 305.76 | 8.80 | 283.91 | 36.78 |
| 382.56 | 21.63 | 304.13 | 8.54 | 284.36 | 40.27 |
| 379.14 | 21.28 | 302.68 | 8.32 | 284.81 | 43.63 |
| 375.07 | 20.83 | 300.83 | 8.09 | 285.32 | 47.13 |
| 371.56 | 20.42 | 300.02 | 8.00 | 285.82 | 50.60 |
| 367.63 | 19.88 | 298.78 | 7.90 | 286.27 | 53.70 |
| 363.65 | 19.40 | 297.45 | 7.83 | 287.03 | 58.20 |
| 358.86 | 18.68 | 296.38 | 7.82 | 287.60 | 61.60 |
| 354.69 | 18.07 | 295.41 | 7.82 | 288.05 | 64.20 |
| 349.68 | 17.24 | 294.54 | 7.87 | 288.68 | 67.70 |
| 346.35 | 16.77 | 293.10 | 8.03 | 289.16 | 70.20 |
| 342.07 | 15.99 | 291.91 | 8.28 | 289.73 | 73.60 |
| 339.92 | 15.60 | 290.23 | 8.82 | 290.51 | 77.75 |
| 337.14 | 15.10 | 288.68 | 9.63 | 291.08 | 80.90 |
| 333.57 | 14.34 | 286.80 | 11.34 | 291.48 | 83.20 |
| 331.75 | 14.03 | 285.67 | 12.97 | 292.15 | 87.20 |
| 328.24 | 13.32 | 284.99 | 14.91 | 292.85 | 91.03 |
| 324.05 | 12.49 | 283.38 | 19.34 | 293.40 | 94.20 |
| 318.14 | 11.29 | 283.22 | 21.74 | 293.92 | 97.06 |
| 312.87 | 10.13 | 283.12 | 24.28 | 294.40 | 99.78 |
| 310.21 | 9.60 | 283.20 | 27.60 |  |  |
| 308.52 | 9.29 | 283.35 | 30.80 |  |  |

Table 2 T,wCred data of ternary critical lines of CO2 + 1-decanol + tetradecane at 25, 40 and 55 MPa – isobaric cosolvency effects.

|  | 25 MPa | 40 MPa | 55 MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| wCred | T / K | T / K | T / K |
| 0.000 | 318.88 | 308.12 | 305.66 |
| 0.170 | 305.15 | 299.63 | 298.62 |
| 0.337 | 294.63 | 292.06 | 291.96 |
| 0.502 | 288.88 | 287.50 | 287.93 |
| 0.663 | 282.62 | 282.28 | 283.32 |
| 0.760 | 281.21 | 281.27 | 282.58 |
| 0.802 | 279.41 | 279.79 | 281.26 |
| 0.836 | 278.84 | 279.51 | 281.14 |
| 0.873 | 278.23 | 279.21 | 281.03 |
| 0.901 | 278.02 | 279.30 | 281.36 |
| 0.938 | 279.27 | 280.58 | 282.79 |
| 1.000 | 283.14 | 284.33 | 286.49 |

Table 3 p,wCred data of the ternary critical line of CO2 + 1-decanol + tetradecane at 282 K – isothermal miscibility window.

|  | UCSP | LCSP |
| --- | --- | --- |
| wCred | p / MPa | p / MPa |
| 0.760 | 17.37 | 48.86 |
| 0.802 | 10.92 | 61.34 |
| 0.836 | 9.18 | 61.66 |
| 0.873 | 8.12 | 61.88 |
| 0.901 | 6.91 | 58.82 |
| 0.938 | 9.33 | 50.00 |

Table 4a p,T data of near-critical curves for CO2 + 1-heptanol.

| T / K | p / MPa | T / K | p / MPa | T / K | p / MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 393.52 | 20.17 | 311.43 | 11.70 | 285.67 | 42.90 |
| 389.93 | 19.80 | 308.99 | 11.59 | 285.67 | 45.53 |
| 386.52 | 19.60 | 307.72 | 11.54 | 285.69 | 47.80 |
| 383.69 | 19.40 | 306.25 | 11.52 | 285.74 | 50.28 |
| 380.60 | 19.21 | 305.04 | 11.56 | 285.87 | 52.70 |
| 377.56 | 19.00 | 303.57 | 11.62 | 285.97 | 55.23 |
| 375.38 | 18.84 | 301.65 | 11.82 | 286.07 | 57.75 |
| 370.94 | 18.46 | 300.49 | 12.06 | 286.17 | 60.33 |
| 364.36 | 17.98 | 298.54 | 12.50 | 286.30 | 62.72 |
| 362.24 | 17.82 | 298.04 | 12.39 | 286.42 | 65.05 |
| 360.55 | 17.70 | 296.98 | 13.00 | 286.55 | 67.70 |
| 357.17 | 17.41 | 295.71 | 13.61 | 286.67 | 69.94 |
| 353.98 | 17.16 | 294.49 | 14.33 | 286.93 | 73.55 |
| 349.21 | 16.60 | 292.88 | 15.53 | 287.05 | 75.24 |
| 342.55 | 15.72 | 292.15 | 16.30 | 287.25 | 77.53 |
| 337.93 | 15.07 | 290.78 | 17.93 | 287.45 | 80.43 |
| 335.66 | 14.70 | 289.51 | 19.90 | 287.65 | 82.32 |
| 333.98 | 14.48 | 288.58 | 21.93 | 287.93 | 85.43 |
| 330.28 | 13.99 | 287.80 | 24.10 | 288.15 | 87.83 |
| 327.59 | 13.70 | 287.10 | 26.92 | 288.41 | 90.54 |
| 323.97 | 13.13 | 286.60 | 30.03 | 288.63 | 92.78 |
| 320.23 | 12.63 | 286.25 | 33.02 | 288.86 | 94.98 |
| 317.66 | 12.38 | 286.05 | 35.40 | 289.08 | 97.60 |
| 316.32 | 12.51 | 285.79 | 37.38 | 289.28 | 99.51 |
| 314.82 | 12.08 | 285.69 | 40.72 |  |  |

Table 4b p,T data of near-critical curves for CO2 + 1-pentadecane.

| T / K | p / MPa | T / K | p / MPa | T / K | p / MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 393.59 | 23.78 | 307.99 | 12.19 | 290.40 | 24.69 |
| 387.66 | 23.29 | 305.89 | 12.09 | 290.03 | 28.64 |
| 381.37 | 22.71 | 304.30 | 12.09 | 290.03 | 31.27 |
| 374.50 | 22.05 | 303.68 | 12.10 | 290.48 | 40.75 |
| 373.67 | 21.92 | 302.34 | 12.21 | 290.92 | 44.79 |
| 368.91 | 21.33 | 301.23 | 12.31 | 291.47 | 50.09 |
| 359.71 | 20.12 | 299.49 | 12.61 | 292.21 | 55.72 |
| 353.20 | 19.18 | 298.65 | 12.82 | 292.83 | 59.98 |
| 348.59 | 18.42 | 298.28 | 12.90 | 293.62 | 64.99 |
| 342.97 | 17.59 | 296.95 | 13.43 | 294.46 | 70.26 |
| 335.18 | 16.29 | 295.89 | 14.09 | 294.61 | 71.98 |
| 332.55 | 16.02 | 295.01 | 14.52 | 295.30 | 75.12 |
| 330.33 | 15.42 | 294.86 | 14.65 | 296.22 | 80.70 |
| 322.57 | 14.32 | 293.99 | 15.52 | 296.98 | 84.91 |
| 321.33 | 13.92 | 292.76 | 17.18 | 297.92 | 90.40 |
| 317.43 | 13.22 | 292.29 | 17.94 | 298.31 | 94.19 |
| 315.91 | 13.18 | 291.62 | 19.12 | 298.75 | 94.99 |
| 314.37 | 12.83 | 291.10 | 21.25 | 299.54 | 99.50 |
| 310.09 | 12.34 | 290.65 | 23.15 |  |  |

Table 5 T,wCred data of ternary critical lines of CO2 + 1-heptanol + pentadecane at 11, 13 and 19 MPa – isobaric cosolvency effects (13 and 19 MPa), isobaric miscibility window (11 MPa).

|  | 11 MPa |  | 13 MPa |  | 19 MPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UCST | LCST | UCST | LCST | UCST | LCST |
| wCred | T / K | T / K | T / K | T / K | T / K | T / K |
| 0.000 | — | — | 296.98 | 323.00 | 290.09 | 377.56 |
| 0.330 | 284.25 | 322.49 | 282.77 | 333.14 | 280.43 | 379.95 |
| 0.510 | 281.01 | 322.49 | 280.10 | 335.57 | 278.67 | 387.49 |
| 0.592 | 280.64 | 323.36 | 279.79 | 334.99 | 278.51 | n. d. |
| 0.625 | 280.79 | 324.60 | 279.98 | 336.58 | 278.80 | 384.64 |
| 0.675 | 280.66 | 323.56 | 279.82 | 334.25 | 278.62 | n. d. |
| 0.715 | 280.79 | 322.67 | 279.96 | 332.94 | 278.75 | n. d. |
| 0.764 | 283.01 | 322.22 | 281.43 | 333.62 | 279.78 | 377.74 |
| 0.852 | 284.04 | 320.61 | 283.02 | 332.56 | 281.70 | 372.46 |
| 1.000 | — | — | 298.15 | 315.7 | 291.69 | 352.11 |

Table 6 p,wCred data of ternary critical lines of CO2 + 1-heptanol + pentadecane at 284 and 289 K – isothermal miscibility window.

|  | 284 K |  | 289 K |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UCSP | LCSP | UCSP | LCSP |
| wCred | p / MPa | p / MPa | p / MPa | p / MPa |
| 0.000 | — | — | 21.01 | 96.65 |
| 0.330 | 11.32 | 87.98 | 7.97 | out of range |
| 0.510 | 8.12 | 95.07 | 6.23 | out of range |
| 0.592 | 7.98 | 86.53 | 6.01 | out of range |
| 0.625 | 7.06 | 82.85 | 5.37 | out of range |
| 0.675 | 7.07 | 80.04 | 5.00 | out of range |
| 0.715 | 7.90 | 78.14 | 5.94 | out of range |
| 0.764 | 9.80 | 70.17 | 6.63 | out of range |
| 0.852 | 11.07 | 54.21 | 7.11 | 86.92 |

Table 7a p,T data of near-critical curves for CO2 + 1-hexanol.

| T / K | p / MPa | T / K | p / MPa | T / K | p / MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 393.45 | 19.29 | 304.18 | 7.12 | 277.37 | 40.42 |
| 385.01 | 18.52 | 300.74 | 6.62 | 277.50 | 43.78 |
| 381.22 | 18.18 | 299.11 | 6.42 | 277.65 | 46.97 |
| 369.75 | 17.52 | 297.45 | 6.62 | 277.78 | 49.52 |
| 366.82 | 17.35 | 296.56 | 6.77 | 277.98 | 53.37 |
| 364.72 | 17.22 | 294.00 | 7.03 | 278.23 | 57.16 |
| 360.91 | 16.84 | 291.30 | 7.29 | 278.51 | 60.19 |
| 357.64 | 16.47 | 288.61 | 7.57 | 278.77 | 63.24 |
| 353.17 | 15.9 | 286.77 | 8.11 | 279.07 | 67.72 |
| 350.35 | 15.52 | 285.01 | 9.07 | 279.35 | 70.72 |
| 346.61 | 15.1 | 282.87 | 10.54 | 279.63 | 73.51 |
| 342.79 | 14.61 | 281.63 | 11.97 | 279.94 | 76.53 |
| 338.63 | 13.82 | 280.29 | 14.20 | 280.34 | 80.27 |
| 333.84 | 13.09 | 279.30 | 16.44 | 280.72 | 83.54 |
| 329.06 | 12.36 | 278.31 | 20.37 | 281.00 | 86.62 |
| 322.86 | 11.13 | 277.98 | 23.51 | 281.28 | 89.74 |
| 321.90 | 10.96 | 277.52 | 26.33 | 281.61 | 93.20 |
| 315.96 | 9.87 | 277.42 | 30.11 | 281.96 | 96.39 |
| 311.85 | 8.96 | 277.32 | 33.38 | 282.29 | 99.56 |
| 308.06 | 8.05 | 277.32 | 37.00 |  |  |

Table 7b p,T data of near-critical curves for CO2 + 1-hexanol + pentadecane at wCred  0.133.

| T / K | p / MPa | T / K | p / MPa | T / K | p / MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 392.94 | 18.90 | 317.83 | 9.72 | 274.44 | 27.00 |
| 389.43 | 18.77 | 316.57 | 9.44 | 274.46 | 30.50 |
| 385.32 | 18.50 | 315.91 | 9.29 | 274.51 | 33.90 |
| 381.15 | 18.22 | 315.35 | 9.21 | 274.59 | 36.80 |
| 375.81 | 17.73 | 314.74 | 9.09 | 274.64 | 39.40 |
| 371.06 | 17.38 | 314.14 | 8.91 | 274.77 | 43.60 |
| 367.63 | 17.09 | 313.36 | 8.70 | 274.97 | 47.34 |
| 365.13 | 16.87 | 312.87 | 8.64 | 275.38 | 51.30 |
| 361.29 | 16.44 | 311.36 | 8.31 | 275.53 | 53.83 |
| 357.03 | 16.00 | 309.28 | 7.88 | 275.82 | 56.92 |
| 352.33 | 15.37 | 308.47 | 7.82 | 276.10 | 60.53 |
| 348.80 | 14.95 | 288.61 | 5.20 | 276.50 | 64.53 |
| 345.41 | 14.49 | 287.30 | 5.21 | 276.78 | 67.33 |
| 341.43 | 13.91 | 285.67 | 5.33 | 277.09 | 70.16 |
| 336.33 | 13.10 | 284.16 | 5.63 | 277.42 | 73.41 |
| 331.48 | 12.27 | 282.06 | 6.33 | 277.80 | 76.89 |
| 328.38 | 11.68 | 280.92 | 6.90 | 278.23 | 80.60 |
| 323.49 | 10.90 | 279.53 | 7.92 | 278.57 | 84.02 |
| 321.75 | 10.52 | 277.70 | 10.18 | 278.92 | 87.38 |
| 320.42 | 10.23 | 276.27 | 13.00 | 279.56 | 93.17 |
| 319.84 | 10.11 | 275.38 | 16.53 | 280.16 | 98.44 |
| 319.28 | 9.98 | 274.82 | 20.26 |  |  |
| 318.31 | 9.80 | 274.56 | 23.53 |  |  |

—— type IV hole in the critical surface.

Table 7c p,T data of near-critical curves for CO2 + 1-hexanol + pentadecane at wCred  0.167.

| T / K | p / MPa | T / K | p / MPa | T / K | p / MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 391.93 | 18.82 | 317.56 | 9.67 | 273.51 | 33.47 |
| 385.46 | 18.12 | 315.13 | 9.13 | 273.57 | 36.61 |
| 379.02 | 17.42 | 312.97 | 8.78 | 273.64 | 39.73 |
| 372.38 | 16.95 | 311.41 | 8.38 | 273.80 | 43.57 |
| 367.08 | 16.60 | 310.14 | 7.99 | 274.03 | 46.60 |
| 361.93 | 16.02 | 284.26 | 4.79 | 274.41 | 50.50 |
| 358.19 | 15.43 | 283.25 | 4.84 | 274.69 | 53.50 |
| 353.74 | 15.00 | 282.32 | 5.03 | 275.05 | 57.50 |
| 350.83 | 14.52 | 280.59 | 5.53 | 275.25 | 60.15 |
| 343.67 | 13.70 | 280.57 | 5.63 | 275.71 | 65.88 |
| 342.14 | 13.50 | 279.73 | 6.21 | 275.89 | 67.90 |
| 339.68 | 13.23 | 279.38 | 6.29 | 276.17 | 70.62 |
| 338.72 | 13.12 | 278.57 | 7.20 | 276.48 | 73.49 |
| 335.68 | 12.72 | 277.06 | 9.09 | 276.81 | 77.23 |
| 332.73 | 12.45 | 275.76 | 11.52 | 277.14 | 80.07 |
| 331.65 | 12.30 | 274.82 | 14.93 | 277.45 | 83.14 |
| 330.40 | 12.09 | 274.33 | 17.48 | 277.73 | 86.79 |
| 327.83 | 11.68 | 273.82 | 20.02 | 278.06 | 90.22 |
| 325.32 | 11.22 | 273.51 | 23.27 | 278.41 | 93.43 |
| 322.79 | 10.75 | 273.46 | 26.50 | 278.77 | 96.74 |
| 319.48 | 10.12 | 273.49 | 30.28 | 279.07 | 99.51 |

—— type IV hole in the critical surface.

Table 7d p,T data of near-critical curves for CO2 + 1-hexanol + pentadecane at wCred  0.333.

| T / K | p / MPa | T / K | p / MPa | T / K | p / MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 393.50 | 19.23 | 325.03 | 10.97 | 272.49 | 36.63 |
| 392.00 | 19.08 | 322.77 | 10.53 | 272.77 | 40.93 |
| 388.51 | 18.82 | 319.31 | 9.83 | 273.03 | 43.67 |
| 384.22 | 18.44 | 317.61 | 9.43 | 273.39 | 47.13 |
| 380.33 | 18.16 | 315.35 | 8.97 | 273.67 | 50.00 |
| 375.74 | 17.72 | 313.58 | 8.56 | 273.98 | 53.12 |
| 371.44 | 17.33 | 279.68 | 4.19 | 274.56 | 58.90 |
| 365.82 | 16.67 | 279.35 | 4.35 | 274.77 | 60.64 |
| 361.86 | 16.18 | 278.84 | 4.64 | 275.10 | 63.30 |
| 359.03 | 16.03 | 277.65 | 5.30 | 275.48 | 66.93 |
| 353.86 | 15.23 | 276.38 | 5.94 | 276.12 | 69.30 a |
| 348.71 | 14.43 | 275.23 | 7.42 | 277.50 | 75.81 a |
| 347.73 | 14.36 | 274.18 | 9.77 | 278.21 | 78.10 a |
| 344.36 | 14.21 | 273.21 | 12.89 | 279.15 | 82.84 a |
| 342.45 | 13.93 | 272.57 | 16.41 | 279.50 | 85.18 a |
| 339.18 | 13.43 | 272.18 | 20.23 | 280.06 | 88.83 a |
| 335.92 | 12.90 | 272.10 | 23.44 | 280.62 | 91.00 a |
| 331.77 | 12.19 | 272.10 | 27.03 | 281.00 | 93.57 a |
| 329.68 | 11.83 | 272.21 | 30.60 | 281.58 | 96.68 a |
| 327.13 | 11.39 | 272.34 | 33.37 | 281.99 | 99.26a |

—— type IV hole in the critical surface; a non-critical sl boundary.

Table 7e p,T data of near-critical curves for CO2 + 1-hexanol + pentadecane at wCred  0.500.

| T / K | p / MPa | T / K | p / MPa | T / K | p / MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 393.91 | 19.36 | 326.96 | 11.12 | 273.1 | 13.36 |
| 390.22 | 19.25 | 326.58 | 10.92 | 272.69 | 17.82 |
| 387.22 | 19.00 | 325.4 | 10.77 | 272.59 | 20.00 |
| 383.59 | 18.70 | 324.87 | 10.70 | 272.59 | 23.50 |
| 379.76 | 18.34 | 322.38 | 10.22 | 272.64 | 27.20 |
| 376.03 | 18.02 | 321.27 | 10.01 | 272.69 | 30.56 |
| 371.78 | 17.56 | 319.96 | 9.74 | 272.95 | 33.71 |
| 366.13 | 16.92 | 319.91 | 9.79 | 273.28 | 37.30 |
| 361.48 | 16.42 | 317.66 | 9.34 | 273.67 | 40.28 |
| 356.17 | 15.72 | 316.42 | 9.00 | 274.51 | 43.50 a |
| 353.26 | 15.35 | 315.47 | 8.92 | 275.59 | 48.67 a |
| 349.97 | 14.90 | 314.16 | 8.64 | 276.76 | 55.20 a |
| 346.87 | 14.46 | 313.48 | 8.50 | 277.73 | 60.24 a |
| 341.21 | 13.54 | 278.31 | 4.09 | 278.74 | 65.82 a |
| 340.59 | 13.58 | 277.88 | 4.14 | 279.58 | 70.25 a |
| 337.89 | 13.01 | 277.37 | 4.52 | 280.52 | 75.18 a |
| 336.74 | 12.90 | 277.32 | 4.54 | 281.46 | 80.10 a |
| 335.83 | 12.69 | 276.71 | 5.00 | 282.37 | 85.67 a |
| 334.12 | 12.48 | 276.04 | 5.94 | 283.25 | 90.30 a |
| 332.25 | 12.10 | 274.87 | 7.61 | 284.21 | 95.56 a |
| 329.85 | 11.67 | 273.95 | 9.81 | 285.17 | 99.80 a |

—— type IV hole in the critical surface; a non-critical sl boundary.

Table 7f p,T data of near-critical curves for CO2 + 1-hexanol + pentadecane at wCred  0.667.

| T / K | p / MPa | T / K | p / MPa | T / K | p / MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 393.04 | 20.42 | 321.44 | 10.08 | 275.66 | 30.32 |
| 389.48 | 19.94 | 320.83 | 10.07 | 275.94 | 33.65 |
| 385.94 | 19.65 | 318.48 | 9.40 | 276.20 | 36.62 |
| 379.28 | 18.90 | 317.46 | 9.32 | 276.63 | 40.50 |
| 374.86 | 18.47 | 315.47 | 8.92 | 276.76 | 41.75 |
| 367.99 | 17.72 | 315.18 | 8.83 | 277.12 | 43.22 |
| 361.74 | 16.86 | 313.94 | 8.60 | 277.29 | 45.90 |
| 357.45 | 16.40 | 312.38 | 8.29 | 277.68 | 48.74 |
| 350.45 | 15.30 | 310.85 | 8.10 | 277.90 | 50.90 |
| 348.18 | 15.00 | 282.90 | 4.69 | 278.18 | 53.10 |
| 342.91 | 14.34 | 282.21 | 4.89 | 278.64 | 56.58 |
| 341.50 | 13.93 | 281.43 | 5.26 | 279.12 | 60.23 |
| 337.81 | 13.24 | 280.27 | 6.03 | 279.58 | 63.42 |
| 336.09 | 12.97 | 279.25 | 6.57 | 280.04 | 66.63 |
| 336.02 | 12.95 | 279.17 | 7.06 | 281.08 | 70.72 a |
| 333.12 | 12.43 | 277.93 | 8.40 | 281.89 | 74.70 a |
| 331.68 | 12.14 | 276.91 | 10.82 | 282.92 | 80.48 a |
| 329.78 | 11.89 | 276.35 | 13.30 | 283.75 | 84.88 a |
| 327.90 | 11.50 | 275.87 | 16.39 | 284.86 | 90.73 a |
| 327.44 | 11.42 | 275.64 | 19.73 | 285.59 | 94.95 a |
| 326.22 | 11.12 | 275.46 | 22.96 | 286.47 | 99.96 a |
| 323.76 | 10.58 | 275.48 | 27.18 |  |  |

—— type IV hole in the critical surface; a non-critical sl boundary.

Table 7g p,T data of near-critical curves for CO2 + 1-hexanol + pentadecane at wCred  0.790.

| T / K | p / MPa | T / K | p / MPa | T / K | p / MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 393.64 | 21.26 | 319.79 | 10.23 | 279.15 | 23.62 |
| 388.99 | 20.80 | 319.02 | 9.96 | 279.17 | 26.00 |
| 385.39 | 20.47 | 317.32 | 9.69 | 279.20 | 30.07 |
| 381.58 | 20.04 | 315.89 | 9.32 | 279.43 | 33.20 |
| 377.20 | 19.62 | 314.33 | 9.00 | 279.89 | 37.33 |
| 373.28 | 19.12 | 313.87 | 8.86 | 280.34 | 40.43 |
| 369.15 | 18.56 | 312.55 | 8.52 | 280.72 | 43.50 |
| 366.27 | 18.21 | 311.97 | 8.47 | 281.05 | 46.84 |
| 361.46 | 17.58 | 310.80 | 8.21 | 281.53 | 50.40 |
| 355.12 | 16.69 | 309.53 | 7.89 | 281.99 | 53.45 |
| 351.85 | 16.20 | 309.53 | 7.88 | 282.42 | 56.90 |
| 348.25 | 15.61 | 307.72 | 7.65 | 282.85 | 60.04 |
| 343.46 | 14.75 | 306.17 | 7.42 | 283.45 | 63.60 |
| 342.79 | 14.73 | 304.82 | 7.22 | 283.96 | 67.30 |
| 340.35 | 14.23 | 289.46 | 5.19 | 284.33 | 70.20 |
| 339.44 | 14.14 | 288.33 | 5.33 | 285.01 | 74.25 |
| 336.95 | 13.72 | 286.98 | 5.76 | 285.47 | 77.40 |
| 335.13 | 13.28 | 286.02 | 6.03 | 286.17 | 81.30 |
| 330.31 | 12.43 | 284.86 | 6.60 | 286.65 | 84.20 |
| 329.68 | 12.20 | 283.02 | 7.38 | 287.18 | 87.64 |
| 327.56 | 11.89 | 282.16 | 8.48 | 287.50 | 89.86 |
| 323.49 | 10.98 | 281.25 | 9.83 | 288.10 | 93.35 |
| 321.94 | 10.72 | 280.16 | 12.61 | 288.71 | 97.33 |
| 321.53 | 10.48 | 279.50 | 15.89 | 289.11 | 99.53 |
| 320.44 | 10.40 | 279.20 | 19.57 |  |  |

—— type IV hole in the critical surface.

Table 7h p,T data of near-critical curves for CO2 + 1-hexanol + pentadecane at wCred  0.833.

| T / K | p / MPa | T / K | p / MPa | T / K | p / MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 393.64 | 21.34 | 308.43 | 8.03 | 281.03 | 16.30 |
| 391.69 | 21.22 | 307.67 | 7.85 | 280.70 | 20.27 |
| 387.19 | 20.67 | 306.96 | 7.72 | 280.34 | 23.50 |
| 380.38 | 19.77 | 306.20 | 7.59 | 280.49 | 26.40 |
| 375.43 | 19.23 | 305.22 | 7.40 | 280.82 | 31.65 |
| 370.18 | 18.49 | 304.72 | 7.32 | 281.00 | 33.62 |
| 362.72 | 17.56 | 304.23 | 7.22 | 281.25 | 36.32 |
| 359.79 | 17.18 | 303.40 | 7.03 | 281.68 | 40.20 |
| 356.83 | 16.80 | 302.19 | 6.80 | 282.09 | 43.40 |
| 353.98 | 16.42 | 301.35 | 6.69 | 282.44 | 46.87 |
| 351.31 | 16.00 | 300.37 | 6.50 | 283.00 | 50.53 |
| 348.68 | 15.60 | 298.69 | 6.29 | 283.45 | 53.80 |
| 345.25 | 15.00 | 298.29 | 6.23 | 284.01 | 57.24 |
| 341.74 | 14.42 | 297.45 | 6.13 | 284.71 | 62.06 |
| 339.56 | 14.07 | 296.65 | 6.04 | 285.06 | 64.48 |
| 337.17 | 13.63 | 295.89 | 6.00 | 285.44 | 66.94 |
| 334.80 | 13.27 | 295.27 | 5.94 | 286.17 | 70.87 |
| 330.91 | 12.50 | 294.67 | 5.91 | 286.60 | 73.32 |
| 328.65 | 12.13 | 294.07 | 5.86 | 287.08 | 77.10 |
| 326.79 | 11.82 | 293.75 | 5.78 | 287.65 | 80.28 |
| 323.61 | 11.32 | 292.93 | 5.80 | 288.25 | 83.80 |
| 317.83 | 10.03 | 289.93 | 6.10 | 288.83 | 87.22 |
| 315.69 | 9.54 | 287.80 | 6.73 | 289.31 | 90.05 |
| 313.26 | 9.10 | 286.37 | 7.37 | 289.86 | 93.50 |
| 313.14 | 9.09 | 284.61 | 8.73 | 290.46 | 97.00 |
| 310.70 | 8.50 | 282.67 | 10.33 | 290.88 | 99.51 |
| 309.14 | 8.18 | 281.71 | 12.93 |  |  |

Table 8 T,wCred data of ternary critical lines of CO2 + 1-hexanol + pentadecane at 20, 50 and 80 MPa – isobaric cosolvency.

|  | 20 MPa | 50 MPa | 80 MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| wCred | T / K | T / K | T / K |
| 0.000 | 278.40 | 277.80 | 280.31 |
| 0.133 | 274.86 | 275.25 | 278.16 |
| 0.167 | 273.82 | 274.36 | 277.13 |
| 0.333 | 272.20 | 273.67 | 278.59a |
| 0.500 | 272.59 | 275.83a | 281.44a |
| 0.667 | 275.62 | 277.81 | 282.83a |
| 0.790 | 279.19 | 281.84 | 285.94 |
| 0.833 | 280.72 | 282.92 | 287.60 |
| 1.000 | 291.41 | 291.46 | 296.10 |

a non-critical sl boundary.

Table 9 p,wCred data of ternary critical lines of CO2 + 1-hexanol + pentadecane at 273.6, 277.0 and 278.0 K – isothermal miscibility windows.

|  | 273.6 K |  | 277.0 K |  | 278.0 K |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UCSP | LCSP | UCSP | LCSP | UCSP | LCSP |
| wCred | p / MPa | p / MPa | p / MPa | p / MPa | p / MPa | p / MPa |
| 0.000 | — | — | — | — | 23.32 | 54.60 |
| 0.133 | — | — | 11.56 | 69.34 | 9.81 | 78.62 |
| 0.167 | 22.33 | 37.95 | 9.20 | 78.87 | 7.91 | 89.60 |
| 0.333 | 11.64 | 49.28 | 5.63 | 73.45 | 5.11 | 77.42 |
| 0.500 | 11.27 | 39.75 | 4.78 | 56.45 | 4.13 | 61.73 |
| 0.667 | — | — | 10.61 | 42.73 | 8.32 | 51.69 |

a non-critical sl boundary.