Supplementary Material

Table I. Rate Constants for the reaction of trans-[Co(Salen)(OH2)2]+ with SIV.a

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pH b		[SIV]T/		kobs/		pH b	[SIV]T/		kobs/

mol dm-3	s-1			mol dm-3	s-1

10.0 ± 0.1oC

2.31		0.020		30 ± 3 		2.71	0.020		30 ± 2

3.00		0.020		28 ± 2 		3.51	0.020		25 ± 4

4.08		0.020		22 ± 4 		4.11	0.020		20 ± 1

4.25		0.020		21 ± 5 		4.41	0.020		20 ± 2

4.68		0.020		18 ± 2 		4.81	0.020		21 ± 2

5.01		0.020		19 ± 2 		5.28	0.020		21 ± 2

5.48		0.020		19 ± 2 		5.70	0.020		18 ± 2

5.87		0.020		15 ± 2 		6.04	0.020		11 ± 1

6.19		0.020		10 ± 1 		6.55	0.020	  	  9.5 ± 0.5

6.78		0.020	  	  8.1 ± 0.3 	7.01	0.020	  	  5.6 ± 0.5

7.21		0.020	  	  4.3 ± 0.3 	7.59	0.020	  	  1.9 ± 0.2

6.76		0.010	 	  4.6 ± 0.5 	6.78	0.015	 	   6.8 ± 0.6

6.81		0.020	  	  8.3 ± 0.4 	6.86	0.025	  	   8.5 ± 0.5

6.81		0.030		11 ± 2  		6.81	0.035		 14 ± 1

6.81		0.040		16 ± 2	 	6.78	0.045		 17 ± 2

6.81		0.050		21 ± 2

15.0 ± 0.1oC

2.21		0.020		51 ± 3		2.81	0.020		47 ± 3

3.09		0.020		38 ± 2		3.81	0.020		34 ± 3

4.23		0.020		30 ± 5		4.34	0.020		32± 5

4.41		0.020		35 ± 3		4.57	0.020		36 ± 6

4.92		0.020		34 ± 3		5.14	0.020		33 ± 3

5.43		0.020		32 ± 3		5.89	0.020		28 ± 2

6.03		0.020		28 ± 2		6.21	0.020		26 ± 2

6.48		0.020		22 ± 2		6.62	0.020		20 ± 2

6.58		0.020		21 ± 2		6.70	0.020		18 ± 2

6.87		0.020		10 ± 1		6.76	0.010	 	  6.7 ± 0.6

6.76		0.015		12 ± 1		6.72	0.020		13 ± 1

6.78		0.025		15 ± 1		6.80	0.030		16 ± 1

6.78		0.035		19 ± 2		6.73	0.030		18 ± 2

6.81		0.040		30 ± 4		6.79	0.045		24 ± 2

6.82		0.050		28 ± 2		6.69	0.005	  	  4.1 ± 0.5

6.72		0.010	 	  7.1 ± 0.3	6.63	0.015		12 ± 1

6.68		0.020		18 ± 1		6.71	0.025		21 ± 1

6.71		0.030		25 ± 2		6.75	0.035		27 ± 2

6.72		0.040		33 ± 2		6.78	0.045		28 ± 2

6.76		0.050		31 ± 3

20.0 ± 0.1oC

2.31		0.020		71 ± 4		2.81	0.020		68 ± 5

3.21		0.020		65 ± 4		3.71	0.020		70 ± 4

4.28		0.020		76 ± 4		4.54	0.020		68 ± 2

4.86		0.020		70 ± 4		5.05	0.020		69 ± 4

5.24		0.020		69 ± 4		5.45	0.020		77 ± 5

5.89		0.020		58 ± 5		6.12	0.020		53 ± 4

6.41		0.020		48 ± 2		6.21	0.020		55 ± 3

6.58		0.020		42 ± 2		6.74	0.020		24 ± 2

6.97		0.020		17 ± 1		7.10	0.020		15 ± 1

7.41		0.020	 	  9.4 ± 0.6	7.98	0.020	  	  2.3 ± 0.5

6.70		0.010		15 ± 2		6.71	0.015		17 ± 2

6.73		0.020		28 ± 2		6.74	0.025		34 ± 4

6.74		0.030		43 ± 2		6.74	0.035		52 ± 6

6.72		0.040		61 ± 5		6.71	0.045		62 ± 3

6.73		0.050		70 ± 3		6.71	0.005		10 ± 1

6.72		0.010		16 ± 1		6.78	0.015		24 ± 1

6.71		0.020		30 ± 1		6.78	0.025		38 ± 2

6.79		0.030		44 ± 2		6.71	0.035		51 ± 2

6.79		0.040		58 ± 2		6.81	0.045		66 ± 2

6.86		0.050		66 ± 4		6.69	0.010		15 ± 2

6.73		0.020		26 ± 1		6.72	0.040		61 ± 5

6.73		0.050		73 ± 4		6.71	0.015		18 ± 2

6.73		0.020		29 ± 2		6.74	0.025		34 ± 4

6.76		0.030		43 ± 2		6.74	0.035		52 ± 6

6.71		0.040		58 ± 3		6.71	0.045		62 ± 8

6.73		0.050		67 ± 8		5.48	0.005		17 ± 1

5.51		0.010		33 ± 2		5.38	0.015		47 ± 2

5.38		0.020		62 ± 5		5.38	0.025		80 ± 3				          		25.0 ± 0.1oC

2.09		0.020		116 ± 13	2.21	0.020		138 ± 10

2.32		0.020		126 ± 11	2.43	0.020		130 ± 10

2.41		0.020		126 ± 7		2.70	0.020		137 ± 10

3.01		0.020		128 ± 6		3.60	0.020		128 ± 9

4.12		0.020		129 ± 10	4.32	0.020		127 ± 11

4.40		0.020		126 ± 11	4.71	0.020		133 ± 10

4.93		0.020		136 ± 9		5.11	0.020		144 ± 11

5.23		0.020		137 ± 10	5.69	0.020	 	119 ± 10

5.98		0.020		121 ± 14	6.27	0.020	 	115 ± 11

6.43		0.020		102 ± 10	6.81	0.020	  	  52 ± 4

6.45		0.020	  	  80 ± 3	 	6.92	0.020	   	  46  ± 2

6.98		0.020	 	  40 ± 2	 	7.01	0.020	   	  42 ± 4

7.11		0.020	 	  28 ± 2		7.12	0.020	   	  27 ± 3

7.31		0.020	  	  24 ± 3		7.44	0.020	   	  17± 1

7.71		0.020	 	  12 ± 2	   	8.02	0.020	    	   3.6 ± 0.2

8.13		0.020	 	    2.6 ± 0.2	8.21	0.020	    	   1.9 ± 0.2

8.38		0.020	  	    1.3 ± 0.1	8.43	0.020	    	   1.3 ± 0.1

8.51		0.020	 	    1.03 ± 0.04	4.51	0.010	  	 72 ± 3

4.49		0.015		115 ± 8		4.46	0.020		120 ± 10

4.54		0.025	 	197 ± 19	4.53	0.030           	241 ± 12

4.49		0.035	  	269 ± 37	5.65	0.010	 	  59 ± 5

5.67		0.015	   	  85 ± 5		5.70	0.025		130 ± 10

5.61		0.030		153 ± 15	6.69	0.005	   	  16 ± 1

6.71		0.010	  	  31 ± 2		6.69	0.015		   43  ± 2

6.69		0.020	 	  53 ± 2	 	6.68	0.025	    	   79 ± 3

6.73		0.030	 	  95 ± 3		6.79	0.035	 	 104 ± 6

6.68		0.010	  	  33 ± 2	 	6.69	0.015	   	   42 ± 3

6.68		0.020	  	  59 ± 6		6.71	0.020	  	    52 ± 5

6.68		0.025	 	  86 ± 5	 	6.68	0.030		  102 ± 6

6.69		0.030		  96 ± 10	6.68	0.035	 	  114 ± 14

6.69		0.040		125 ± 6		6.69	0.045	 	  140 ± 10

6.69		0.050		154 ± 15

a [Co(Salen)(OH2)2+]T = (2.0 - 5.0) x 10-4,   I = 0.3 mol dm-3; = 420 nm; b  _ log[H+] = pH _ 0.1.